	Denumirea organizaţiei elaboratoare
	SPECIFICAŢIE TEHNICĂ


	COD:    Nr…

	
	TITLUL ……………………………………………

SUBTITLU (dacă este cazul)………………………
	

	
	
	Înlocuieşte:

	
	
	Pag…./…….



PAGINA DE GARDĂ



SIGLA


ELABORATORULUI




DENUMIREA    ELABORATORULUI


LOC PENTRU SEMNĂTURI ŞI AVIZE


DIRECTOR



 DIRECTOR

                      AVIZAT AFER

   (unitatea elaboratoare)
 
            (beneficiarul)                                       DIRECTOR

        Nume, prenume

                      Nume, prenume

          Semnătura şi


             Semnătura şi

   
  ştampila                                               ştampila

CATEGORIA NORMEI:

(SPECIFICAŢIE TEHNICĂ  COD  ……)

……………………………………………….

Data (an, luna, zi) şi localitatea

STRUCTURA SPECIFICAŢIEI TEHNICE

PENTRU SERVICII/LUCRĂRI 
(MODEL ORIENTATIV)

1. GENERALITĂŢI

1.1 Obiect

Ce se completează: Se descrie într-o singură frază serviciul sau lucrarea pentru care se elaborează specificația tehnică, în vederea obţinerii agrementului tehnic AFER.
Cum se formulează corect:
· Să fie clar, măsurabil și fără ambiguități.

Exemple:

· „Prezenta specificație tehnică stabilește condițiile generale și tehnice de execuție, metodele de verificare a calității și de recepție pentru lucrările de construcții, reparații și întreținere …”
· „În cuprinsul prezentei specificații, termenul «serviciu» desemnează, după caz, serviciul, lucrarea sau activitatea care face obiectul agrementării.„
Greșeli frecvente:
· Formulări vagi: „Servicii de mentenanță” (prea general).

· Descrierea procesului în locul obiectului.

1.2 Domeniul de aplicare

Ce se completează: Limitele exacte ale serviciului: ce este inclus și ce nu este inclus.

Ce trebuie să apară obligatoriu:
· Tipul instalațiilor/echipamentelor vizate

· Condițiile în care se aplică

· Excluderi explicite

Exemplu:„Prezenta specificație se aplică pentru toate tipurile de linii de cale ferată, secundare, principale, magistrale, linii ferate industrial, în conformitate cu … 
„Prezenta specificație se aplică la lucrările de reparații și întreținerre linii de cale ferată, fără sudarea șinelor ...”

Atenționare: Domeniul de aplicare este secțiunea cel mai des interpretată greșit de furnizori. Menționarea clară reduce conflictele contractuale.

1.3 Aprobări şi avize necesare (dacă este cazul)

Ce se completează: Doar dacă serviciul necesită avize speciale.

Exemple:
· Aviz specific, în funcție de importanța liniei – MApN 
· Aviz al verificatorului de proiect autorizat
· Acordul beneficiarului lucrărilor CNCF „CFR„-SA, Societatea „Telecomunicații„CFR SA
Formulare recomandată: „Pentru executarea lucrărilor este necesar avizul … conform …”

Greșeli frecvente:
· Se trec avize care nu sunt necesare.

· Se omite avizul AFER.

1.4 Modul de atestare a serviciului/lucrării
Ce se completează: Documentele prin care furnizorul demonstrează competența.

Exemple:
· Agrementul tehnic conform prevederilor HG 529/2025 a produselor/serviciilor în domeniul feroviar, transportului cu metroul, metroul uşor, monorai şi transportului urban, suburban şi regional pe şine, pe linii ferate industriale şi pe căile ferate cu caracter de patrimoniu, de muzeu sau turistic (după caz)
Formulare standard: „Prestatorul trebuie să dețină Agrementul tehnic emis de către AFER conform prevederilor HG 529/2025, valabil pentru activitatea … (se va completa cu activitatea care face obiectul solicitării)”.
1.5 GRADUL DE COMPLEXITATE  … conform „Lista produselor, lucrărilor şi serviciilor critice şi încadrarea în grade de complexitate a acestora”, cod L 3000-1, , disponibilă pe site-ul web al AFER
Ce se completează: Gradul (1–4) conform L 3000‑1.

Cum se stabilește:
· Se identifică serviciul în lista L 3000‑1.

· Se preia gradul exact din tabel.

Exemplu: „Serviciul se încadrează în gradul de complexitate 2 conform L 3000‑1, poziția 3,18.”

Atenționare: Gradul de complexitate influențează:

· cerințele de calificare,

· nivelul de control,

· documentele de recepție.

1.6 Protecţia mediului (condiţii de mediu ambiant - climatice)

Ce se completează: Cadrul legislativ care reglementează condițiile de mediu în care se desfășoară serviciul.

Elemente obligatorii:
· precizarea cadrului legislativ
· menţionarea condiţiilor de mediu unde se desfăşoară lucrările (temperatură, viteză vînt, grosime strat chiciură, altitudine);

· condițiile privind protecția mediului care trebuie respectate
Exemplu: „Lucrările se execută cu respectarea Legii nr. 265 din 29 iunie 2006 (actualizată) pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului ...”

1.7 Documente de referinţă necesare pentru funcţionarea, utilizarea şi întreţinerea serviciului (Legi, HG, OG, standarde, fişe UIC, STAS-uri, OMT-uri, instrucţii, etc.)

Ce se completează: Lista completă a documentelor normative aplicabile, menţionate în cuprinsul întregii specificaţii tehnice..

Tipuri de documente:
· Legi, HG, OG

· Standardele SR EN

· STAS-uri

· Fișe UIC

· Instrucții 
· Caiete de sarcini/proiecte
· Norme interne ale beneficiarului, etc.
Exemplu: „Legea nr.10 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare„
“STAS 3197-1-84-Lucrari de Cale Ferata - Suprastructura”
„Instrucția nr.350, pentru întreținerea și repararea instalațiilor TTR-TC, ediția 1994, cu modificările și completările ulterioare„

Atenționare: Documentele trebuie menționate cu:

· număr

· titlu

· ediție/revizie (dacă este cunoscută)
Toate actele normative și documentele de referință menționate în specificația tehnică se aplică la ultima ediție/revizie în vigoare a acesteia, la data executării lucrărilor, inclusiv modificările și completările ulterioare.
2. CARACTERISTICI TEHNICE
Acesta este capitolul cel mai important din întreaga specificație tehnică. Aici se stabilesc cerințele tehnice obligatorii, indicatorii de performanță, condițiile de execuție și caracteristicile tehnice ale instalaţiilor aferente afectate de lucrări, după caz.

2.1 Caracteristici/condiţii tehnice pentru materiale

Ce se completează:
Toate cerințele tehnice pe care trebuie să le îndeplinească materialele utilizate în cadrul serviciului/lucrării.

Ce trebuie să apară obligatoriu:
· tipul materialelor

· caracteristici fizice, mecanice, electrice (după caz)

· standarde aplicabile (SR EN, UIC, ISO)

· condiții de acceptare și respingere

Exemplu de formulare corectă:
„Materialele utilizate trebuie să respecte condițiile tehnice și de calitate prevăzute în documentele de referință conform prevederilor din proiect, respectiv HG 526/2025, …„
„Orice modificare a materialelor care ar putea influența calitatea și performanțele serviciului/lucrării se va face cu avizul beneficiarului și al AFER.„
Greșeli frecvente:
· formulări vagi: „materiale de calitate bună”

· lipsa standardelor sau utilizarea unor standarde greșite/expirate
· lipsa criteriilor de acceptare şi menţionarea obligatorie a materialelor/echipamentelor agrementate/omologate AFER.
Materialele critice utilizate în infrastructura feroviară trebuie să fie identificabile prin lot, serie sau alt mijloc de identificare care să permită trasabilitatea acestora.
2.2 Caracteristici/Condiţii tehnice pentru echipamente şi utilaje

Ce se completează:
Cerințele minime obligatorii pentru echipamentele și utilajele folosite în execuția serviciului.

Elemente obligatorii:
· tipul utilajelor

· reglementările aplicabile

· cerințe privind verificările metrologice
· cerinte privind dispozitivele speciale care necesita atestat AFER in conformotate cu HG nr. 384/2025

Exemplu:
„Echipamentele și instrumentele de măsurare și control, trebuie să fie verificate și atestate metrologic, conform prevederilor legale și normelor de metrologie – Ord. nr.77/2022 și HG nr.384/2025.„
2.3 Principiul de funcţionare întreţinere şi reparare - Descrierea lucrărilor (ordinea de execuţie a reparaţiilor, documente de referinţă)

Ce se completează:
Descrierea clară a modului în care se execută serviciul, în ordinea logică a operațiilor.
Utilajele și echipamentele utilizate trebuie să dețină verificări tehnice periodice valabile și să fie exploatate conform instrucțiunilor producătorului.

Pentru echipamente de ridicat:

•
ISCIR; 

•
documente de autorizare operator.
Structură recomandată:
1. Pregătirea lucrării

2. Execuția propriu-zisă şi descrierea tipurilor de lucrări pe faze de execuţie
3. Verificări intermediare

4. Finalizarea lucrării

5. Documente rezultate

Exemplu:
„Pozarea subternă a cablurilor de telecomunicații
· Faza 1: pregătirea în vederea executării săpăturii

· Faza 2: săparea șanțului

· Faza 3: sprijinirea malurilor șanțului
· Faza 4: montajul cameretelor pentru telecomunicații (cămine de tragere și vizitare pentru fibra optică)

· Faza 5: pregătirea în vederea pozării cablului

· Faza 6: tragere cablu

· Faza 7: astupare șanț.„

Greșeli frecvente:
· descriere prea generală

· lipsa ordinii operațiilor

· lipsa documentelor de referință

2.4 Performaneţele serviciului

Ce se completează:
Indicatorii măsurabili care definesc calitatea serviciului.

Tipuri de indicatori:
· toleranțe

· timpi de execuție

· valori minime/maxime

· niveluri de disponibilitate

Exemplu:
„Lucrările care fac obiectul prezentei specificații tehnice trebuie să asigure funcționarea instalațiilor de electroalimentare ELF în domeniu de temperatura -40℃ … +70℃ pentru exterior și -10℃ … +50℃ pentru interior.„
Atenționare:
Performanțele trebuie să fie măsurabile, nu descriptive. Toate performanțele declarate trebuie să poată fi măsurate prin metodele de verificare prevăzute la capitolul 4.
2.5 Calificarea personalului

Ce se completează:
Cerințele minime de calificare și autorizare pentru personalul care execută serviciul.

Exemple:
· „… personal instruit, examinat și autorizat de către CENAFER/ASFR/AFER conform legislației în vigoare”
· „Responsabili Tehnici cu Execuția, atestați de către Inspectoratul de Stat în Construcții, pentru specialitățile declarate a fi realizate în cadrul lucrărilor în conformitate cu legislația națională în vigoare.„ Pentru serviciile de consultanță se vor menționa diriginții de șantier necesari, după caz.
Atenționare:
Trebuie menționate doar calificările obligatorii, nu și cele opționale.

2.6 Măsuri privind siguranţa circulaţiei în timpul reparaţiilor (unde este cazul)

Ce se completează:
Măsurile necesare pentru a preveni incidente în timpul lucrărilor.

Exemple:
· „Lucrările se execută sub circulație sau în închideri de linie, în condiții de siguranța circulației, cu respectarea prevederilor Instrucției 317/2004, a legii privind siguranța circulației nr.55/2006 cu modificările și completările ulterioare și folosind elementele de semnalizare prevăzute în Instrucția nr.004/2006.”
· „Înaintea începerii lucrărilor se va întocmi planul de organizare și desfășurare a activităților în zona căii, cu stabilirea responsabilităților privind siguranța circulației.„
Atenționare:
Această secțiune este critică pentru lucrările în zona căii de rulare.

2.7 Consumuri energetice

Ce se completează:
Doar dacă serviciul implică consumuri măsurabile (electricitate, combustibil, aer comprimat).

Exemplu:
„Consum maxim admis: 0,8 kWh/unitate de lucrare.”

2.8 Protecţia muncii şi Prevenirea şi stingerea incendiilor

Ce se completează:
Normele și măsurile obligatorii de protecția muncii și prevenire stingerea incendiilor.

Exemplu:
„Personalul va utiliza echipament individual de protecție conform HG 355/2007.”

2.9 Influenţele asupra securităţii transportului, calitatea serviciilor de transport sau protecţia mediului (după caz)
Ce se completează:
Impactul potențial al serviciului asupra:

· siguranței feroviare

· calității transportului

· mediului

Exemplu:
„Produsele reziduale rezultate în urma procesuluu tehnologic sunt colectate, depozitate și evacuate conform convențiilor stabilite cu beneficiarul și cu administrația locală. După terminarea lucrărilor, terenul ocupat temporar de organizarea activităților se readuce la starea inițială, prin înlăturarea în totalitate a efectelor și eventualelor surse de poluare, conform prevederilor din PT, PTE, CS.„”

3. CONDIŢII GENERALE DE ASIGURAREA CALITĂŢII

Acest capitol stabilește cerințele minime de calitate pe care prestatorul trebuie să le respecte în timpul executării serviciului/lucrării. Este un capitol scurt, dar critic, pentru că face legătura între cerințele tehnice și modul în care acestea sunt controlate.
3.1 Recepţia materialelor şi produselor, necesare efectuării serviciului/lucrării, de la furnizori.
Ce se completează:
Cerințele privind modul în care prestatorul trebuie să verifice materialele și produsele pe care le folosește în lucrare.

Elemente obligatorii:
· documentele care însoțesc materialele (agrement/omologare tehnică AFER, declaraţie de conformitate vizată AFER (dacă e cazul), certificate de garanţie etc.)

· verificările obligatorii la recepție

· criteriile de acceptare/respingere

· responsabilitățile prestatorului

Exemplu de formulare corectă:
„Materialele utilizate vor fi recepționate pe baza certificatelor de conformitate, declarațiilor de performanță și fișelor tehnice, verificându-se concordanța cu cerințele din specificația tehnică.”

„Se verifică existența rapoartelor de testare de la fabricant, realizate împreună cu beneficiaru. Criteriu de acceptare: conformitaea cu cerințele de la pct. …„
Ce trebuie verificat obligatoriu:
· conformitatea cu standardele menționate la cap. 2

· integritatea ambalajelor

· marcajele obligatorii (CE, producător, lot)

· valabilitatea documentelor

Greșeli frecvente:
· lipsa documentelor de conformitate

· acceptarea materialelor fără verificare vizuală

· neconcordanțe între documente și materialele livrate

3.2 Efectuarea lucrărilor pe baza unor PT (CS avizat de către AFER)

Ce se completează:
Cerințele privind documentația tehnică necesară pentru executarea lucrărilor.

Elemente obligatorii:
· existența unui Proiect Tehnic (PT) sau Caiet de Sarcini (CS)
· mențiunea explicită că documentația trebuie avizată de AFER, dacă serviciul intră sub incidența reglementărilor

· obligația prestatorului de a respecta PT/CS în execuție

Exemplu de formulare corectă:
„Lucrările se vor executa strict în conformitate cu CS avizat de AFER, cod …, elaborat de …, revizia …”

Atenționare important:
Această secțiune este una dintre cele mai sensibile în evaluările AFER. Dacă serviciul necesită CS avizat și acest lucru nu este menționat clar, documentul poate fi respins.

Greșeli frecvente:
· omiterea mențiunii privind avizul AFER pentru CS
· referirea la PT/CS fără a preciza codul sau revizia

· formulări vagi: „conform proiectului” (fără detalii)

4. CONTROLUL CALITĂŢII PROCESULUI

Acest capitol definește verificările, încercările și documentele necesare pentru a demonstra că serviciul/lucrările au fost executate conform cerințelor tehnice.
4.1 Încercări/verificări (lista verificărilor/încercărilor)

Ce se completează:
Pentru fiecare fază/etapă a lucrării se indică:

· ce se verifică

· în baza cărui document (standarde de metodă, fișe de măsurători sau, în cazul lipsei unui document de referință, se pot indica metode proprii de verificare)
· cum se verifică (descrierea modului de efectuare a verificărilor/încercărilor sau indicarea punctelor din standardele de metodă valabile utilizate)
· unde se consemnează rezultatul (PV, Raport Încercări, Fișe de măsurători etc.)
	Nr.crt.
	Faza/operaţia de execuţie a lucrării
	Denumirea verificărilor/

încercărilor
	Documente de referinţă ce impun verifi-cările/încercă-rile
	Documente care descriu metoda de încercare/veri-ficare
	Documente pe care se înre-gistrează re-zultatul încer-cărilor/ verifi-cărilor

	0
	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	Conform

ST pct…
	Conform

ST pct…
	P.V.



[image: image1.emf]Coloană Ce trebuie completat Exemple

1. Nr. crt. Număr de ordine "1, 2, 3…"

2. Faza/operația Etapa concretă a lucrării „Demontare”, „Curățare”, „Reglare”, „Montare”

3. Denumirea verificării/încercării Ce se verifică efectiv „Verificarea rezistenței de izolație”

4. Documente de referință ,Standardul/instrucția care impune verificarea „SR EN 50110, pct. 6.3”

5. Documente care descriu metoda Cum se face verificarea „Procedura internă PI

‑

04”

6. Documente de înregistrare Unde se notează rezultatul „Proces-verbal”, „Fișă de măsurători”



Greșeli frecvente:
· se trec verificări generale („verificare vizuală”) fără detalii

· lipsa documentelor de referință

· lipsa documentelor de înregistrare

· tabelul este completat doar parțial

4.2 Metode de încercare şi verificare

· menţionarea documentelor de referinţă precizând punctul şi, după caz, subpunctul care descrie metoda în cazul metodelor reglementate;

· descrierea metodei în caz contrar.

Ce se completează:
· standardele care descriu metodele de încercare

· punctele exacte din standard

· procedurile interne (dacă nu există standard)

Formulare recomandată:
„Verificarea stării căii se realizează cu vagonul de măsurat calea conform Instrucției 329 sau cu vagonul automotor TMC, conform „Instrucțiunilor pentru diagnoza căii și a liniei de contact efectuată cu automotorul TMC„ conform prevederilor Anexei la OMTCT nr.2256/2006.”

Exemple de metode:
· „Verificarea parametrilor electrici se efectuează în conformitate cu prevederile din Instrucția nr.350 (capitolul/punctul/subcapitolul...), cu prevederile din prezenta specificație tehnică menționate la cap.pct. …, cât și cu valorile stabilite de furnizorul de componente/echipamente prin … (cod, revizie).”

Atenționări importante:
· Dacă metoda este reglementată → se citează punctul exact din standard.

· Dacă metoda NU este reglementată → se descrie metoda în detaliu, nu doar „conform procedurii interne”.

· Procedurile interne trebuie să fie identificabile (cod, revizie).

5. RECEPŢIA LUCRĂRILOR

Acest capitol stabilește modul în care se confirmă oficial că lucrările/serviciile au fost executate conform cerințelor tehnice, standardelor și documentației aprobate. Este un capitol critic pentru că reprezintă momentul în care responsabilitatea trece de la prestator la beneficiar.

5.1 Recepţia pe faze a lucrărilor

Ce se completează:
Se descriu fazele lucrării care necesită recepție intermediară, precum și modul în care acestea sunt documentate.

Când este obligatorie recepția pe faze:
· când anumite operații devin nerevizuibile ulterior (ex.: turnare beton, montare subansamble închise)

· când PT/CS prevede faze determinante

· când AFER solicită verificări intermediare

· când siguranța circulației poate fi afectată

Ce trebuie să apară în această secțiune:
· lista fazelor supuse recepției

· documentele necesare pentru fiecare fază

· responsabilitățile prestatorului și beneficiarului

· modul de consemnare (PV, fișe, rapoarte)

Exemplu de formulare corectă:
„Pentru lucrările ce urmează a fi efectuate proiectantul stabilește, conform cerințelor Legii nr.10, programul de control al calității lucrărilor pe faze de execuție. Fazele determinante sunt fazele în execuția unei lucrări de la care nu se poate continua lucrarea până nu au fost verificate (recepționate) și s-a întocmit un Proces Verbal.”

Greșeli frecvente:
· omiterea fazelor determinante

· lipsa documentelor de recepție

· formulări vagi: „se va face recepție pe faze” (fără detalii)

5.2 Recepţia finală a lucrărilor

Ce se completează:
Cerințele pentru recepția finală, adică momentul în care lucrarea este declarată conformă și predată beneficiarului.

Elemente obligatorii:
· condițiile pentru recepția finală

· documentele necesare

· criteriile de acceptare

· responsabilitățile părților

Exemplu de formulare corectă:
„Recepția finală se efectuează după finalizarea tuturor lucrărilor și remedierea eventualelor neconformități de către comisii numite de către investitor/beneficiar, conform HG nr.273/1994, HG nr.343/2017, HG nr.845/2018 și Regulamentului de recepție a lucrărilor de montaj utilaje, echipamente funcționale, instalații tehnologice și a punerii în funcțiune a capacităților de producție, aprobat prin HG nr.51/05.02.1996 – actualizat în 10.07.2020, în termen de maxim 15 zile de la anunțarea terminării lucrărilor de către constructor/executant. Comisia de recepție examinează următoarele: … Recepția se consemnează într-un proces-verbal de recepție finală, însoțit de documentele prevăzute la pct. 5.3.”

Documente obligatorii la recepția finală:
· proces-verbal de recepție finală

· fișe de verificare/încercări

· rapoarte de măsurători

· certificate de conformitate

· declarații de performanță

Atenționare:
Recepția finală nu poate fi făcută dacă lipsesc documentele din capitolul 4.

5.3 Documente utilizate

Ce se completează:
Lista documentelor care trebuie întocmite, colectate și arhivate pentru a demonstra conformitatea lucrărilor.

Documente tipice:
· procese-verbale de recepție pe faze

· proces-verbal de recepție finală

· fișe de verificare și încercări

· rapoarte de măsurători

· certificate de conformitate

· declarații de performanță

· fișe tehnice

· instrucțiuni de utilizare/întreținere

· documentație tehnică actualizată (PT/CS revizuit, dacă este cazul)

Exemplu de formulare:
„Documentele utilizate pentru recepția finală lucrărilor sunt: 
· procesul verbal de predare/primire a amplasamentului

· rezultatele încercărilor effectuate pe parcursul executării lucrărilor

· certificatele de calitate/declarații de conformitate pentru materiale

· registrul cu procesele verbale pentru lucrările care devin ascunse

· note de constatare ale organelor de control

· registrul cu dispoziții de șantier

· procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor

· documentele de finalizare a lucrărilor cerute la recepția la terminarea lucrărilor.”

Greșeli frecvente:
· lipsa listei documentelor

· documente fără cod, dată sau semnături

· lipsa trasabilității între verificări și recepție (Prestatorul trebuie să asigure trasabilitatea completă a materialelor, echipamentelor, măsurătorilor și verificărilor efectuate pe întreaga durată de viață a documentației tehnice aferente lucrării)
6. GARANŢII

Capitolul 6 stabilește responsabilitățile prestatorului după finalizarea lucrărilor, precum și perioada în care acesta trebuie să remedieze eventualele defecte apărute. Este un capitol scurt, dar esențial pentru protejarea beneficiarului și pentru asigurarea continuității funcționale a serviciului.

6.1 Clauze de garanţie

Ce se completează:
Cerințele privind obligațiile prestatorului în perioada de garanție.

Elemente obligatorii:
· ce acoperă garanția

· ce NU acoperă garanția

· condițiile în care garanția devine nulă

· obligațiile prestatorului în caz de defect

· termenele de intervenție

Exemplu de formulare corectă:
„Prestatorul garantează buna funcționare a lucrărilor executate și materialelor utilizate. În perioada de garanție, prestatorul este obligat să remedieze orice defect apărut din vina sa, în termen de maximum 48 de ore de la notificarea beneficiarului.”

Ce trebuie să acopere garanția:
· defecte de execuție

· defecte ale materialelor furnizate de prestator

· neconformități constatate ulterior recepției finale

· intervenții necesare pentru readucerea în parametri

Greșeli frecvente:
· clauze formulate vag („garanție conform legii”)

· lipsa termenelor de intervenție

· omiterea condițiilor de pierdere a garanției

6.2 Termene de garanţie

Ce se completează:
Durata garanției acordate pentru serviciu/lucrări și, dacă este cazul, pentru materialele utilizate.

Elemente obligatorii:
· durata garanției (în luni sau ani)

· diferențierea între garanția pentru lucrări și garanția pentru materiale

· momentul de la care începe garanția (de regulă: data recepției finale)

Exemplu de formulare corectă:
„Termenul de garanție pentru lucrările executate este de 24 de luni de la data recepției finale. Pentru materialele furnizate de prestator se acordă garanția producătorului, dar nu mai puțin de 12 luni. Tratarea defectelor în termen de garanţie se realizează respectând prevederile OMT nr. 490/2000.”

Atenționare

Termenul de garanție trebuie să fie realist și aliniat cu practica din domeniul feroviar. Termene exagerat de mici sau de mari pot ridica suspiciuni în evaluare.
7. EVIDENŢA MODIFICĂRILOR SPECIFICAŢIEI TEHNICE

	Nr.crt.

al modificării
	Motivul

(necesitatea modificării)
	Nr/data documentului de modificat a S.T
	Titlul documentului de modificat
	Nume, prenume şi semnătura persoanei care a înregistrat modificarea

	1
	2
	3
	4
	5


Tabelul trebuie completat de fiecare dată când se modifică specificația tehnică, indiferent dacă modificarea este minoră sau majoră.
Ce tipuri de modificări trebuie înregistrate:
Modificări majore

· schimbarea cerințelor tehnice

· schimbarea metodelor de verificare

· modificarea performanțelor minime/maxime
· schimbarea gradului de complexitate

Modificări minore

· corecturi de redactare

· actualizări de referințe normative

· clarificări de formulări

· actualizări de tabele sau anexe

Toate trebuie înregistrate — fără excepție.

Exemplu completat (generic):
1 Nr.crt., 2 Motivul (necesitatea modificării): Actualizare cerințe privind calificarea personalului conform noilor prevederi AFER, 3. Nr/data documentului de modificat a S.T: ST‑07/2026, Rev.2, 4. Titlul documentului de modificat: Specificație tehnică „Salubrizare stații de cale ferată și spații în clădiri cu specific feroviar„ 5. Nume, prenume şi semnătura persoanei care a înregistrat modificarea: Ionescu Mihai – semnătură

Atenționări importante:
· Tabelul trebuie completat numai de persoana autorizată (de regulă: responsabil tehnic sau elaborator).

· Fiecare modificare trebuie să aibă dată, semnătură și motiv clar.

· Nu se șterg modificările vechi — istoricul trebuie păstrat integral.

· Dacă documentul ajunge la Revizia 3, 4, 5 etc., tabelul devine documentul principal de trasabilitate.
	Elaborat:
	Numele şi prenumele
	Semnătură
	Verificat
	Numele şi prenumele
	Semnătură

	
	
	
	
	
	



